MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TIẾNG NÓI	2

1.1 Tổng quan về tiếng nói	2

1.2 Hệ thống xử lý số tín hiệu	3

CHƯƠNG 2  MỘT SỐ THUẬT TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG XỬ LÝ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI	5

2.1 Thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering	5

2.1.1 Thuật toán Spectral Subtraction	5

2.1.2 Thuật toán Wiener Filtering	10

2.2 Overlap và Adding trong xử lý tiếng nói	12

2.2.1 Phân tích tín hiệu thành các frame	12

2.2.2 Overlap và Adding	13

2.3 Ước lượng và cập nhật nhiễu	14

2.3.2 Voice Activity Detection (VAD)	15

2.3.3 Quá trình ước lượng và cập nhật nhiễu	15

2.2 Phương pháp LPC trong tổng hợp tiếng nói	16

2.2.1 Mô hình vật lý	17

2.2.2 Mô hình toán học	18

2.2.3 Mô hình phân tích và tổng hợp LPC	20

CHƯƠNG 3  XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁNXỬ LÝ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI	24

3.1 Giới thiệu chương	24

3.2 Quy trình thực hiện và đánh giá các thuật toán	24

3.3 Lưu đồ thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering	25

3.4 Thực hiện thuật toán	28

3.5 Đánh giá các thuật toán xử lý tín hiệu tiếng nói	33

3.5.1 Cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá	33

3.5.2 Đánh giá thuật toán với các hệ số dự đoán ban đầu	34

3.5.3 Tối ưu các tham số	36

3.5.4 Đánh giá độ ổn định của thuật toán trong môi trường nhiễu khác	40

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH

| Từ viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| ADC | Analog - to - Digital Converter | Chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số |
| ADPCM | Adaptive Differential Pulse Code Modulation | Điều chế mã xung vi phân thích ứng |
| DAC | Digital - to - Analog Converter | Chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự |
| DFT | Discrete Fourier Transform | Biến đổi Fourier rời rạc |
| DM | Delta Modulation | Điều chế Delta |
| DPCM | Differential Pulse - Code Modulation | Điều chế mã xung vi phân |
| DSP | Digital Signal Processing | Xử lý tín hiệu số |
| FFT | Fast Fourier Transform | Biến đổi Fourier nhanh |
| IC | Integrated Circuit | Vi mạch tích hợp |
| IDFT | Inverse Discrete Fourier Transform | Biến đổi Fourier rời rạc ngược |
| IS | Initial Silence | Khoảng im lặng |
| LPC | Linear Prediction Coefficient | Hệ số dự đoán tuyến tính |
| LPF | Low Pass Filter | Lọc thông thấp |
| MOS | Mean Opinion Score | Chỉ số đánh giá chủ quan |
| PCM | Pulse Code Modulation | Điều chế mã xung |
| S&H | Sample & Hold | Lấy và giữ mẫu tín hiệu |
| SNR | Signal - to - Noise Ratio | Chỉ số tín hiệu trên nhiễu |
| VAD | Voice Activity Detection | Thăm dò hoạt động tiếng nói |

LỜI MỞ ĐẦU

Tiếng nói hình thành và phát triển song song với quá trình tiến hóa của loài người, là phương tiện giao tiếp không thể thiếu của con người. Đối với con người, sử dụng tiếng nói là một cách diễn đạt đơn giản và hiệu quả nhất. Ban đầu tiếng nói chỉ được truyền đi một cách trực tiếp, nghĩa là người nói và người nghe nói chuyện trực tiếp với nhau ở một khoảng cách nhất định, không thông qua một loại phương tiện nào. Vì vậy vấn đề nhiễu lúc này chưa ảnh hưởng đến chất lượng của tiếng nói. Từ khi khoa học kỹ thuật phát triển thì tiếng nói ngày càng được ứng dụng rộng rãi, tiếng nói được truyền theo nhiều phương khác nhau cùng với đó là khoảng cách truyền thông ngày càng tăng. Chính điều này đã làm cho chất lượng tiếng nói trong quá trình truyền đi bị ảnh hưởng rất lớn do nhiễu gây ra. Ngày nay, các dịch vụ thoại phát triển không ngừng, việc bảo toàn được tín hiệu tiếng nói trên các dịch vụ này là điều vô cùng khó khăn do sự mất mát và suy giảm tín hiệu và nhất là ảnh hưởng của nhiễu sẽ làm cho tín hiệu tiếng nói không còn như ban đầu. Vì lý do đó mà các thuật toán xử lý tín hiệu tiếng nói ra đời và đóng một vai trò không thể thiếu trong lĩnh vực thoại. Tuy không thể bảo toàn được y nguyên tín hiệu ban đầu, nhưng sử dụng các thuật toán này ta có thể tăng cường được chất lượng tiếng nói, giảm bớt nhiễu nền để tín hiệu sau khi xử lý đến người nghe vẫn mang đầy đủ nội dung thông tin và không gây khó chịu bởi nhiễu đối với người nghe.

Đặc biệt đối với Trường Sĩ quan Thông tin, nơi đào tạo các chuyên ngành đảm bảo thông tin liên lạc cho quân đội, việc đảm bảo chất lượng của tiếng nói khi truyền đi không bị nhiễu, đảm bảo đầy đủ thông tin là một vấn đề rất quan trọng.

Xuất phát từ thực tế này, em đã chọn đề tài “Nghiên cứu các thuật toán xử  lý tín hiệu tiếng nói” để làm nội dung nghiên cứu cho khóa luận môn học của mình.

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ TIẾNG NÓI VÀ XỬ LÝ TIẾNG NÓI

## 1.1 Tổng quan về tiếng nói

Tiếng nói là một trong những phương tiện trao đổi thông tin của con người. Tiếng nói được tạo ra từ tư duy của con người dưới sự chỉ đạo của trung khu thần kinh, mệnh lệnh phát sinh tiếng nói được phát ra và hệ thống phát âm thực hiện nhiệm vụ tạo âm thanh. Tiếng nói mà con người vẫn giao tiếp hàng ngày về bản chất đều là những sóng âm được lan truyền trong một môi trường nhất định (thường là không khí). Tín hiệu âm thanh là tín hiệu biến thiên liên tục về thời gian và biên độ, có dải tần số rất rộng. Tuy nhiên tai người chỉ có thể nhận biết được các sóng âm có tần số trong khoảng 16 Hz đến 20000 Hz. Những sóng có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm, những sóng có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm, những sóng này con người không thể cảm nhận được.

Hình 1.1 Tín hiệu tiếng nói

Về bản chất vật lí, sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm không khác gì nhau và cũng như các sóng cơ học khác. Sự phân biệt như trên là dựa vào khả năng cảm thụ các sóng cơ học của tai con người, do các đặc tính sinh lí của tai người quyết định. Vì vậy sóng âm thanh được phân biệt hai loại đặc tính là đặc tính vật lý và đặc tính âm học.

## 1.2 Hệ thống xử lý số tín hiệu

Đây là quá trình biến đổi một tín hiệu thành một tín hiệu có dạng khác bằng phương pháp số để phù hợp với mục đích nào đó. Trong thực tế để thực hiện quá trình xử lý tín hiệu nói chung và tín hiệu tiếng nói nói riêng người ta cho tín hiệu đi qua một hệ thống phức tạp gọi là hệ thống xử lý số tín hiệu, hệ thống này có thể được thực hiện bằng phần cứng hoặc phần mềm.

LPF

LPF

ADC

ADC

S&H

S&H

LPF

LPF

DAC

DAC

DSP

DSP

Tín hiệu vào tương tự						 Tín hiệu ra tương tự

Hình 1.3 Mô hình hệ thống xử lý số tín hiệu.

Trong đó:

LPF:	Bộ lọc thông thấp.

S&H:	Bộ lấy mẫu tín hiệu vào và giữ mẫu.

ADC:	Bộ chuyển đối tín hiệu tương tự thành tín hiệu số.

DSP:	Bộ xử lý tín hiệu số.

DAC:	Bộ chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự.

Các ưu điểm của việc xử lý tín hiệu số so với việc xử lý tín hiệu tương tự:

- Tín hiệu số có thể lưu trữ một cách dễ dàng với độ tin cậy cao, có thể dễ dàng xử lý bằng máy tính, cho nên việc sửa đổi tín hiệu hay các tác vụ xử lý cũng dễ dàng và linh hoạt hơn so với tín hiệu tương tự.

- Vấn đề nhiễu trong tín hiệu số được hạn chế, do vậy tín hiệu có tính chính xác khá cao.

- Đối với tín hiệu số chúng ta có thể thiết kế các giải thuật xử lý có độ phức tạp cao. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính cũng góp phần hỗ trợ việc xử lý tín hiệu số được nhanh chóng hơn mà giá thành thấp.

CHƯƠNG 2 
MỘT SỐ THUẬT TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG XỬ LÝ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI

## 2.1 Thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering

Quá trình tín hiệu tiếng nói được truyền đi qua các môi trường và phương tiện bị các loại nhiễu tác động nên chất lượng bị suy giảm. Vì vậy, các kĩ thuật làm giảm nhiễu được ra đời. Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu, nghiên cứu 2 thuật toán ước lượng phổ để khử nhiễu kinh điển là Spectral Subtraction và Wiener Filtering.

Về cơ bản dựa trên lý thuyết, cả 2 thuật toán đều sử dụng sơ đồ khối chung dưới đây, chỉ khác nhau ở khối hàm xử lý triệt nhiễu, tất cả các khối còn lại đều giống nhau:

overlap và adding

overlap và adding

Hàm xử lý triệt nhiễu

Hàm xử lý triệt nhiễu

FFT

FFT

Ước lượng nhiễu

Ước lượng nhiễu

Phân tích tín hiệu thành các frame

Phân tích tín hiệu thành các frame

Tín hiệu bị nhiễu		Tín hiệu đã xử lý

IDFT

IDFT

Hình 2.1 Sơ đồ khối thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering

### 2.1.1 Thuật toán Spectral Subtraction

Thuật toán Spectral Subtraction (trừ phổ) là thuật toán kinh điển cũng như là thuật toán đầu tiên được nghiên cứu sử dụng trong giảm nhiễu tín hiệu, khá phổ biến trong việc nâng cao chất lượng tiếng nói. Điều này xuất phát từ thuật toán đơn giản làm cho việc chế tạo tương đối dễ dàng.

Thuật toán này thừa nhận sự có mặt của nhiễu, khôi phục tiếng nói bằng cách lấy phổ của tín hiệu có tạp âm trừ đi phổ ước lượng của tạp âm. Tạp âm được ước lượng và cập nhật từ các khoảng tạm dừng hay các khoảng lặng của tín hiệu, khi mà không có tiếng nói hay chỉ có sự hiện diện của tạp âm. Sự thừa nhận này chỉ được thực hiện đối với nhiễu không đổi hoặc có tốc độ xử lý biến đổi chậm, và khi đó phổ của nhiễu không thay đổi đáng kể giữa các khoảng thời gian cập nhật.

Trừ phổ thường được thực hiện trong miền tần số hơn là trong miền thời gian. Thuật toán này dùng các phép biến đổi DFT thuận và DFT ngược. Trừ phổ có ưu điểm là đơn giản nhưng có nhược điểm là dễ ảnh hưởng tới chất lượng tiếng nói, vì vậy yêu cầu phải thực hiện cẩn thận để tránh gây méo tiếng nói. Nếu như việc lấy hiệu quá lớn thì có thể loại bỏ đi một phần thông tin của tiếng nói, gây ra méo tín hiệu và sẽ làm tính dễ nghe của tiếng nói bị ảnh hưởng. Còn nếu việc thực hiện lấy hiệu đó nhỏ thì nhiễu sẽ vẫn còn được giữ lại trong tín hiệu.

#### 2.1.1.1 Đối với phổ biên độ

Gọi tiếng nói bị tác động của tạp âm là y[n], tín hiệu sạch s[n], nhiễu n[n], ta biểu diễn được y[n]:

y[n] = s[n] + n[n]	(2.1)

Biến đổi biểu thức (2.1) sang miền tần số ta được:

Y(ω) = S(ω) + N(ω)	(2.2)

Tiếp tục biểu diễn phổ của tín hiệu vào đã bị nhiễu Y(ω) và phổ của tín hiệu nhiễu N(ω) dưới dạng phức:

Y(ω) = Yωejϕy(ω)	(2.3)

N(ω) = Nωejϕn(ω)	(2.4)

Trong đó: Yω , Nω lần lượt là phổ biên độ của tín hiệu có nhiễu và của nhiễu; ϕy(ω) , ϕn(ω) lần lượt là phổ pha của tín hiệu có nhiễu và của nhiễu.

Bộ lọc trừ phổ được tính toán dựa trên cơ sở:

Biên độ phổ của nhiễu Nω có thể được thay thế bằng giá trị trung bình của nó và được ước lượng trong khi không có tiếng nói hoạt động (do không thể xác định được). Pha ϕn(ω) của nhiễu được thay thế bằng pha ϕy(ω) của tín hiệu đã có nhiễu. Việc làm này ảnh hưởng đến chất lượng và pha của tiếng nói nhưng không đáng kể. Khi đó N̂ω là biên độ phổ ước lượng tính trong khi không có tiếng nói hoạt động. Ký hiệu “    ” để chỉ rằng giá trị đó là giá trị ước tính gần đúng. Khi đó phổ của tín hiệu sạch sẽ được ước lượng như sau:

Ŝω= Yωejϕy(ω)- N̂ωejϕy(ω) 	(2.5)

Hay:

Ŝω= Yω- N̂ωejϕy(ω)		(2.6)

Một điều cần lưu ý là trong việc ước lượng phổ của nhiễu có thể dẫn đến sai sót, nguyên nhân do tạp âm là ngẫu nhiên. Việc này dẫn đến biên độ phổ của tín hiệu đã được tăng cường là Ŝω có thể bị âm. Tuy nhiên, biên độ thì không thể âm, do vậy ta cần khắc phục điều này bằng cách chỉnh lưu bán sóng hiệu của phổ, nếu thành phần phổ nào mà âm thì sẽ gán giá trị của nó bằng 0. Việc này đảm bảo khi thực hiện trừ hai phổ thì Ŝω luôn không âm.

Ŝω= Yω- Nω,       Yω > Nω 0,     ≠	(2.7)

#### 2.1.1.2 Đối với phổ công suất

Trong một vài trường hợp, để tính toán cũng như làm việc hiệu quả hơn, ta có thể sử dụng thuật toán Spectral Subtraction đối với phổ công suất. Ta có phổ của tín hiệu bị nhiễu:

Y(ω) = S(ω) + N(ω)                                           (2.8)

Bình phương 2 vế ta được:

Y(ω)2= S(ω)2+ N(ω)2+SωN*ω+ S*ωNω(2.9)	Y(ω)2= S(ω)2+ N(ω)2+2ReSωN*ω	(2.10)

Do N(ω)2, SωN*ω, S*ωNω không thể tính toán trực tiếp nên ta có thể coi:

N(ω)2      ≈ EN(ω)2 	(2.11)

SωN*ω≈ ESωN*ω	(2.12)

S*ωNω≈ ES*ωNω	(2.13)

Với E[.] là toán tử kỳ vọng. Bình thường EN(ω)2 được ước lượng khi không có tiếng nói hoạt động và được biểu diễn là N(ω)2. Mặt khác, ta không thấy sự tương quan nào của nhiễu n[n] và tín hiệu sạch s[n] nên:

ESωN*ω = 0	(2.14)

ES*ωNω = 0	(2.15)

Từ đó, công thức (2.9) có thể viết lại như sau:

Ŝω2= Y(ω)2- N̂ω2	(2.16)

Công thức (2.16) là công thức biểu diễn phổ công suất của tín hiệu sạch mà ta cần tính. Ta có thể thấy là phổ công suất được ước lượng S(ω)2 sẽ có thể là số âm nhưng ta hoàn toàn có thể khắc phục được điều này bằng phương pháp chỉnh lưu bán sóng như đã trình bày. Tính IDFT của S(ω) , có sử dụng pha của tín hiệu tiếng nói bị nhiễu, ta sẽ nhận được tín hiệu tăng cường.

Ta có:

Ŝω2 = Yω2H2(ω) 	(2.17)

Khi đó:

Hω= 1- N̂ω2Y(ω)2                                                    (2.18)

H(ω) là hàm truyền đạt của hệ thống, trong trường hợp này coi H(ω) là hàm độ lợi hay hàm nén vì nó cho ta biết tỉ số giữa phổ công suất của tín hiệu được tăng cường với phổ công suất của tín hiệu bị nhiễu.

Tổng quát ta có thể biểu diễn thuật toán Spectral Subtraction:

Ŝωp= YωP- N̂ωp	(2.19)

Với:	p = 1 : Phương pháp trừ phổ biên độ.

P = 2 : Phương pháp trừ phổ công suất.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, ta sẽ lựa chọn thực hiện thuật toán Spectral Subtraction theo phương pháp trừ phổ hay trừ công suất.

Sơ đồ khối thuật toán Spectral Subtraction:

N̂ωp

N̂ωp

Ước lượng, cập nhật nhiễu

Ước lượng, cập nhật nhiễu

Tín hiệu bị nhiễu

Tín hiệu bị nhiễu

FFT

FFT

.p

.p

+

+

Pha của tín hiệu

Pha của tín hiệu

Tín hiệu sau khi xử lý

Tín hiệu sau khi xử lý

.1p

.1p

IFFT

IFFT

Hình 2.2 Sơ đồ khối thuật toán Spectral Subtraction

### 2.1.2 Thuật toán Wiener Filtering

Trong thực tế để nâng cao chất lượng tiếng nói, thuật toán được sử dụng phổ biến nhất là thuật toán Wiener Filtering. Thuật toán này khắc phục tốt nhược điểm của thuật toán Spectral Subtraction là tín hiệu tiếng nói sạch không thể có được bằng cách tối ưu nhất. Ý tưởng của thuật toán Wiener Filtering là tạo ra tín hiệu tiếng nói sạch bằng cách nén nhiễu tức là tối thiểu hóa sai số bình phương trung bình MSE (Mean Square Error) giữa tín hiệu tiếng nói thực và tín hiệu tiếng nói được ước lượng. Nguyên lý cơ bản của thuật toán được trình bày dưới đây.

Gọi tiếng nói bị tác động của tạp âm là y[n], tín hiệu sạch s[n], nhiễu n[n], ta biểu diễn được y[n]:

y[n] = s[n] + n[n] 		(2.20)

Biểu thức (2.20) biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian. Biến đổi fourier biểu thức (2.20) ta được:

Y(ω) = S(ω) + N(ω)	(2.21)

Tiếp tục biểu diễn phổ của tín hiệu vào đã bị nhiễu Y(ω) và phổ của tín hiệu nhiễu N(ω) dưới dạng phức:

Y(ω) = Yωejϕy(ω)	(2.22)

N(ω) = Nωejϕn(ω)	(2.23)

Trong đó: Yω , Nω lần lượt là phổ biên độ của tín hiệu có nhiễu và của nhiễu. ϕy(ω) , ϕn(ω) lần lượt là phổ pha của tín hiệu có nhiễu và của nhiễu.

Biên độ phổ của nhiễu Nω có thể được thay thế bằng giá trị trung bình của nó và được ước lượng trong khi không có tiếng nói hoạt động (do không thể xác định được). Pha ϕn(ω) của nhiễu Nω được thay thế bằng pha ϕy(ω) của tín hiệu đã có nhiễu Yω.

Ta có thể ước lượng biên độ của phổ tín hiệu sạch Ŝω từ tín hiệu bị nhiễu Yω bằng một hàm phi tuyến được xác định:

Ŝω=Yω.G(ω)	(2.24)

Gω= ES(ω)2ES(ω)2+ EN(ω)2                                (2.25)

Ta đặt Priori SNR và Posteriori SNR như sau:

SNRpri= ES(ω)2EN(ω)2                                                     (2.26)

SNRpost= EY(ω)2EN(ω)2                                                   (2.27)

Có một vấn đề xảy ra là ta không biết trước tín hiệu sạch s[n] nên ta không thể biết phổ của nó. Do đó không thế tính được SNRpri mà trong các hệ thống nâng cao chất lượng tiếng nói thì SNRpri là tham số rất cần thiết để ước lượng tín hiệu sạch. Trong các hệ thống nâng cao chất lượng tiếng nói có thể ước lượng được SNRpri và SNRpost bằng cách cho các thông số thích hợp vào các phương trình:

Pntω= λPnt-1ω+(1-λ)Nt(ω)2	      (2.28)

SNRpost= EY(ω)2Pntω                                                                        2.29

SNRpritω=1 - αPSNRposttω - 1+ αSt-1(ω)2Pn(ω)     (2.30)

Trong đó chỉ số .t là tín hiệu tại khoảng thời gian đang xử lý và P[. ] là hàm chỉnh lưu bán sóng có dạng như sau:

P(X)= X , X>00, ≠				          	      (2.31)

Trong phương trình (2.30) ta có thể ước lượng được SNRpri bằng SNRpost nếu ta biết hệ số α. Trong thực tế hệ số α = 0,98 rất tốt cho các tín hiệu có

SNR < 4dB.

Tổng quát ta có G(ω) theo Wiener Filtering như sau:

Gω= SNRpri1+ SNRpri                                               (2.32)

N̂ω2

N̂ω2

Sơ đồ khối thuật toán Wiener Filtering:

Priori SNR

Priori SNR

Ước lượng

cập nhật nhiễu

Ước lượng

cập nhật nhiễu

Y(ω)

Y(ω)

Tín hiệu bị nhiễu

Tín hiệu bị nhiễu

Hàm xử lý giảm nhiễu WF

Hàm xử lý giảm nhiễu WF

FFT

FFT

.2

.2

Pha của tín hiệu

Pha của tín hiệu

Tín hiệu sau khi tăng cường

Tín hiệu sau khi tăng cường

IFFT

IFFT

.1/2

.1/2

Hình 2.3 Sơ đồ khối thuật toán Wiener Filtering

## 2.2 Overlap và Adding trong xử lý tiếng nói

### 2.2.1 Phân tích tín hiệu thành các frame

Vì tín hiệu tiếng nói khi chúng ta xử lý là tín hiệu liên tục, do vậy khi chúng ta biến đổi FFT trực tiếp tín hiệu từ miền thời gian mà không thông qua một quá trình tiền xử lý nào trước đó, thì tín hiệu sau khi được biến đổi FFT sẽ biến đổi nhanh, khi đó tín hiệu được xem là động. Khi đó, chúng ta không thể thực hiện các thuật toán triệt nhiễu đối với tín hiệu, đòi hỏi phải có phương pháp để giải quyết vấn đề này.

Phương pháp được đề ra là phân tích tín hiệu thành các frame. Tín hiệu có nhiễu được chia ra thành nhiều frame có chiều dài bằng 25 ms với độ dịch là 40% của cửa sổ trên suốt chiều dài tín hiệu.

Cửa sổ có thể chọn Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman… Việc chọn loại cửa sổ sẽ ảnh hưởng tới việc khôi phục lại tín hiệu đã tăng cường sau này. Ở đây, cửa sổ được chọn là cửa sổ Hamming.

N:		Kích thước frame

m:	Số lượng frame

Hình 2.4 Phân tích tín hiệu thành các frame

Khi tín hiệu được phân tích thành các frame liên tục thì trong từng frame, tín hiệu tiếng nói sẽ biến đổi chậm và nó được xem là tĩnh (trạng thái dừng). Khi đó các thuật toán xử lý triệt nhiễu đối với tín hiệu mới có thể thực hiện được một cách tốt ưu nhất.

### 2.2.2 Overlap và Adding

Tín hiệu được phân tích thành các frame liên tục trong miền thời gian bằng cửa sổ Hamming. Do Hamming là cửa sổ phi tuyến nên khi thực hiện biến đổi FFT thì đã làm suy giảm tín hiệu, việc này khiến chúng ta sẽ có tín hiệu ra không như mong muốn. Vì nguyên nhân trên nên yêu cầu cần thiết là các frame phải xếp chồng lên nhau theo 1 tỉ lệ dịch thích hợp, vùng xếp chồng giữa 2 frame liêp liếp gọi là “overlap”. Sau khi được triệt nhiễu, các frame được liên kết lại với nhau bằng phương pháp phù hợp với phương pháp phân tích tín hiệu đầu vào gọi là “adding”.

Với cách thực hiện phân tích và liên kết các frame bằng phương pháp overlap và adding thì tín hiệu thu được sau khi triệt nhiễu sẽ không bị méo dạng và không xuất hiện hiện tượng giả nhiễu.

Hình 2.5 Quá trình thực hiện overlap và adding

## 2.3 Ước lượng và cập nhật nhiễu

Ước lượng nhiễu là một phần rất quan trọng của xử lý tín hiệu tiếng nói, phương thức này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín hiệu sau khi được tăng cường. Nhiễu phải được ước lượng hợp lý vì nếu nhiễu ước lượng quá bé thì nhiễu còn trong tiếng nói, còn nếu nhiễu ước lượng quá lớn sẽ làm tiếng nói bị mất thông tin. Cách đơn giản nhất để ước lượng và cập nhật nhiễu trong đoạn tín hiệu không có mặt của tiếng nói là sử dụng thuật toán Voice Activity Detection (VAD), tuy nhiên phương pháp này chỉ sử dụng đối với nhiễu không đổi. Trong mục này ta sẽ nghiên cứu phương pháp ước lượng và cập nhật nhiễu đối với nhiễu thay đổi liên tục và trong khi có tiếng nói hoạt động.

2.3.1 Khoảng lặng ban đầu: IS ( Initial Silence )

Khoảng lặng ban đầu hay giai đoạn không có tiếng nói hoạt động trong mỗi file âm thanh được gán mặc định là 250ms (dựa vào đặc điểm của tín hiệu tiếng nói biến đổi chậm) thể hiện bước chuyển tiếp giữa hai trạng thái có mặt và không có mặt của tiếng nói. Điều này cho phép cung cấp một lượng thông tin vừa đủ trong việc ước lượng phổ nhiễu hay phương sai nhiễu. Nếu số frame của tín hiệu nhỏ hơn số frame trong khoảng im lặng thì có thể bỏ qua thuật toán VAD.

### 2.3.2 Voice Activity Detection (VAD)

Voice Activity Detection (VAD) là sự thăm dò hoạt động của tiếng nói, nó là quá trình xử lý để phát hiện khi nào có tiếng nói hoạt động và khi nào không có tiếng nói. Dựa trên đặc tính của tín hiệu âm thanh, hiện nay có một vài thuật toán VAD đã được đưa ra. Các thuật toán VAD được đưa ra sớm nhất thì dựa vào các đặc tính như mức năng lượng, LPC, phép đo chu kỳ soft - decision VAD, zero - crossing…

Thuật toán VAD có tín hiệu ra ở dạng nhị phân quyết định trên một nền tảng frame - by - frame, khi đó frame có thể sấp xỉ 20 - 40ms. Một đoạn tín hiệu có chứa tiếng nói hoạt động thì VAD = 1, còn nếu đoạn tín hiệu không có tiếng nói thì VAD = 0.

Nhược điểm chính của thuật toán VAD là điều kiện SNR thấp, đặc biệt khi nhiễu bị thay đổi. Một thuật toán VAD có độ chính xác trong môi trường thay đổi không thể đủ trong các ứng dụng nâng cao chất lượng tiếng nói, nhưng việc ước lượng nhiễu một cách chính xác là cần thiết tại mọi thời điểm khi tiếng nói hoạt động.

### 2.3.3 Quá trình ước lượng và cập nhật nhiễu

Thuật toán VAD (Voice Activity Detection) đã trình bày ở trên có thể sử dụng để ước lượng và cập nhật phổ của nhiễu trong đoạn không có mặt của tín hiệu tiếng nói. Tuy nhiên thuật toán này chỉ phù hợp với nhiễu trắng (nhiễu không thay đổi), nó sẽ không hiệu quả trong môi trường thực tế, vì trong thực tế đặc tính phổ của nhiễu thay đổi liên tục. Trong phần dưới, ta sẽ đề cập đến thuật toán ước lượng nhiễu thay đổi liên tục và thực hiện trong lúc tiếng nói hoạt động, phù hợp với thực tế.

Nhiễu sẽ được ước lượng lúc ban đầu bằng cách lấy trung bình biên độ phổ của tín hiệu bị nhiễu:

Niω= 1Mi=0M-1Yiω                                               (2.33)

Tiếp tục sử dụng phương pháp VAD đã nói ở trên để nhận biết các frame tiếp theo, frame nào là frame nhiễu và sẽ cập nhật nhiễu đó cho các frame tiếp theo. Bằng cách thực hiện so sánh biên độ phổ của nhiễu được ước lượng với biên độ phổ của tín hiệu bị nhiễu ta có thể nhận biết được frame là nhiễu.

T= 20log12π-ππYiωNiωdω                                (2.34)

Nếu T ≤ -12dB thì frame đó không phải là frame có tiếng nói, khi đó ta có thể cập nhật lại nhiễu đã được ước lượng trước đó.

## 2.2. Phương pháp LPC trong tổng hợp tiếng nói

Tiếng nói là một tín hiệu biến đổi theo thời gian, nhưng xét trong một khoảng thời gian ngắn (khoảng 20ms đến 50ms) thì tín hiệu tiếng nói hầu như không thay đổi. Thực tế cho thấy rằng có một sự tương quan cao giữa các mẫu tín hiệu tiếng nói gần kề nhau.

Mô hình phân tích và tổng hợp LPC được xây dựng dựa trên ý tưởng trên. Nó xuất phát từ sự dự đoán tuyến tính, tức là mẫu tín hiệu tiếng nói tại thời điểm n ký hiệu là s(n) sẽ được coi là tổ hợp tuyến tính của p mẫu tín hiệu trong quá khứ:

sn ≈ a1sn-1+ a2sn-2+…+ aps(n-p)	 	      (2.35)

Từ đó, mô hình phân tích và tổng hợp LPC sẽ bao gồm hai phần cơ bản:

- Phần phân tích: Từ tín hiệu tiếng nói ban đầu, phân tích để tìm ra các tham số liên quan, các tham số này sẽ được xác định theo mô hình LPC. Sau đó các tham số này sẽ được truyền đi đến phần tổng hợp.

- Phần tổng hợp: Nhận các tham số từ phần phân tích và tổng hợp lại tín hiệu tiếng nói ban đầu từ các tham số này.

### 2.2.1 Mô hình vật lý

Không khí

Không khí

Dây thanh

Dây thanh

Tiếng nói

Tiếng nói

Ống âm thanh

Ống âm thanh

Hình 2.6 Mô hình vật lý của quá trình tạo tiếng nói

Khi chúng ta phát âm, không khí được đẩy từ phổi xuyên qua tuyến âm và ra khỏi miệng từ đó hình thành nên tiếng nói. Với những âm hữu thanh, các dây thanh dao động (đóng và mở). Tốc độ dao động của dây thanh xác định độ cao (pitch) của giọng nói. Phụ nữ và trẻ em thường có pitch cao (dao động dây thanh nhanh), trong khi đó đàn ông trưởng thành thường có pitch thấp (dao động dây thanh chậm).

Hình dạng của tuyến âm sẽ xác định âm thanh được tạo ra. Khi phát âm, tuyến âm sẽ thay đổi hình dạng của nó để tạo ra các âm thanh khác nhau. Hình dạng của tuyến âm thay đổi tương đối chậm (thay đổi từ 10 ms đến 100 ms). Thông lượng không khí đến từ phổi sẽ xác định độ to nhỏ của âm thanh.

### 2.2.2 Mô hình toán học

Theo mô hình, tín hiệu số tiếng nói sẽ là đầu ra của bộ lọc số (bộ lọc LPC) mà có đầu vào là một chuỗi các xung hoặc một dãy nhiễu trắng.

Mối quan hệ giữa mô hình vật lý và mô hình toán học:

Ống âm thanh 					H(z) ( bộ lọc LPC)

Không khí 					U(n) (nguồn âm)

Sự dao động của dây thanh	 	V (voiced - hữu thanh )

Chu kỳ dao động của dây thanh  	T ( chu kỳ pitch)

Các phụ âm xát và âm bật 	 	UV (unvoiced - vô thanh)

Thông lượng không khí 		 	G (gain - trọng số kích thích)

Bộ lọc LPC được xác định bởi hàm truyền đạt:

Hz= 11- a1z-1- a2z-2-…- apz-p                          (2.36)

Khi đó mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của bộ lọc được xác định bởi phương trình sai phân tuyến tính:

sn- i=1paisn-i=un                                     (2.37)

Như vậy các tham số cần thiết cho một bộ tổng hợp LPC là các hệ số LPC (đặc trưng cho bộ lọc LPC) và tín hiệu nguồn kích thích. Các hệ số của bộ lọc này chính là hệ số phản xạ Ki:

Ki= m=0N-1i-1 mgi-1m-1m=0N-1i-1 mm=0N-1i-1 m-12                         (2.38)

Chuỗi xung

Chuỗi xung

V

V

u(n)

u(n)

Tín hiệu tiếng nói

Tín hiệu tiếng nói

H(z)

H(z)

UV

UV

Bộ lọc LPC

Bộ lọc LPC

Nhiễu trắng

Nhiễu trắng

Hình 2.7 Mô hình tạo tiếng nói LPC

Mô hình LPC có thể được cài đặt theo bộ lọc sau. Trong đó các hệ số ai của bộ lọc chính là các hệ số dự đoán:

s(n–4)

s(n–4)

s(n–3)

s(n–3)

s(n–2)

s(n–2)

s(n–1)

s(n–1)

s(n)

s(n)

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

– a4

– a4

– a3

– a3

– a2

– a2

1

1

– a1

– a1

u(n)

u(n)

s(n)

s(n)

u(n)

u(n)

a4

a4

a3

a3

a2

a2

1

1

a1

a1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

Z–1

s(n–1)

s(n–1)

s(n–2)

s(n–2)

s(n–3)

s(n–3)

s(n–4)

s(n–4)

Hình 2.8 Mô hình bộ lọc LPC

Hình 2.8 Mô hình bộ lọc LPC

Từ hệ số phản xạ ta có thể tính trực tiếp ra hệ số dự đoán và ngược lại.

Từ hệ số dự đoán tính ra hệ số phản xạ:

For 	i = p, p-1, …, 1

ki = ai(i)

ai-1j= aij+ kiaii-j1- ki2         1 ≤j ≤i-1         (2.39)

Từ hệ số phản xạ tính ra hệ số dự đoán:

For 	i = 1, 2, …, p

ai(i) = ki

aij= ai-1j- kiai-1i-j     1 ≤j ≤i-1                (2.40)

### 2.2.3 Mô hình phân tích và tổng hợp LPC

Mô hình phân tích và tổng hợp LPC:

s(n)

s(n)

S’(n)

S’(n)

u(n), ai (i=0,1,2…,p)

u(n), ai (i=0,1,2…,p)

Phân tích

Phân tích

Tổng hợp

Tổng hợp

Hình 2.9 Mô hình phân tích và tổng hợp LPC

#### 2.2.3.1 Phân tích LPC

Sơ đồ phân tích LPC:

Lọc đảo LPC

A(z)

Lọc đảo LPC

A(z)

X(z)

X(z)

Y(z)

Y(z)

Tín hiệu tiếng nói

Tín hiệu tiếng nói

Tín hiệu nguồn

Tín hiệu nguồn

Hình 2.10 Sơ đồ phân tích LPC

Quá trình phân tích sẽ sử dụng bộ lọc đảo LPC để tìm lại tín hiệu nguồn từ tín hiệu tiếng nói nhận được. Sau đó tín hiệu nguồn và các hệ số LPC được truyền đi đến phần tổng hợp để tổng hợp lại tín hiệu ban đầu.

Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của bộ lọc được thể hiện qua phương trình:

Y(z) = A(z).X(z)					      (2.41)

Trong đó A(z) là hàm truyền đạt của bộ lọc đảo được tính theo công thức:

Az=1- i=1paiz-i                                             (2.42)

Như vậy ta có:

Yz=1- a1z-1- a2z-2-…- apz-p.Xz		      (2.43)

yn= xn- a1xn-1-…- apxn-p		      (2.44)

Đây là một hệ không truy hồi bậc p, dựa trên mô hình toàn điểm không, hình sau minh họa cách thực hiện của hệ:

Hình 2.11 Sơ đồ thực hiện phân tích LPC

#### 2.2.3.2 Tổng hợp LPC

Tổng hợp là quá trình ngược lại của phân tích, tức là từ tín hiệu nguồn nhận được sau quá trình phân tích, tín hiệu tiếng nói ban đầu sẽ được tổng hợp lại. Mô hình tổng quát của quá trình tổng hợp được mô tả như sau:

Bộ lọc LPC

H(z)

Bộ lọc LPC

H(z)

Y(z)

Y(z)

X(z)

X(z)

Tín hiệu nguồn

Tín hiệu nguồn

Tín hiệu tiếng nói

Tín hiệu tiếng nói

Hình 2.12 Sơ đồ tổng hợp LPC

Thực chất đây chính là một hệ đảo của hệ thống phân tích, do đó hàm truyền của hệ thống có dạng:

Hz= 1A(z) = 11- a1z-1- a2z-2-…- apz-p               (2.45)

Trong đó các hệ số ai và p có giá trị giống như các hệ số ai và p trong quá trình phân tích. Do đó tín hiệu đầu ra của hệ thống tổng hợp được xác định như sau:

Y(z) = A(z).X(z)							      (2.46)

Yz= 11- a1z-1- a2z-2-…- apz-p Xz                      (2.47)

Yz.( 1- a1z-1- a2z-2-…- apz-p)=X(z)		      (2.48)

Từ đó ta có:

yn- a1yn-1-a2yn-2-…- apyn-p=x(n)	      (2.49)

yn= xn+a1yn-1+a2yn-2+…+ apyn-p          (2.50)

Dưới đây là sơ đồ thực hiện tổng hợp LPC, trong mô hình này thì các tham số cần thiết sẽ là nguồn âm (tín hiệu kích thích) và các hệ số LPC. Các tham số này sẽ được xác định trong pha phân tích.

Hình 2.13 Sơ đồ thực hiện tổng hợp LPC

# CHƯƠNG 3 
XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁNXỬ LÝ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI

## 3.1 Giới thiệu chương

Dựa vào lý thuyết đã được nghiên cứu, trong chương này chúng ta sẽ xây dựng các lưu đồ thuật toán, mô phỏng và đánh giá 2 thuật toán giảm nhiễu là Spectral Subtraction và Wiener Filtering bằng Matlab, sau đó nhận xét các kết quả thu được.

## 3.2 Quy trình thực hiện và đánh giá các thuật toán

Xây dựng các thuật toán

Xây dựng các thuật toán

Nhận xét kết quả sau khi thực hiện giảm nhiễu

Nhận xét kết quả sau khi thực hiện giảm nhiễu

Thực hiện xử lý tiếng nói bằng các thuật toán giảm nhiễu

Thực hiện xử lý tiếng nói bằng các thuật toán giảm nhiễu

Triển khai thuật toán trên matlab

Triển khai thuật toán trên matlab

Hình 3.1 Sơ đồ thực hiện và đánh giá các thuật toán

Chi tiết các bước thực hiện thuật toán tăng cường như sau:

- Xây dựng các thuật toán: Dựa trên các cơ sở toán học, các phép biến đổi trong miền thời gian và tần số đối với xử lý tín hiệu số để xây dựng các thuật toán xử lý nhiễu trong tiếng nói.

- Triển khai thuật toán trên Matlab: Từ thuật toán đã xây dựng được, thực hiện viết mã nguồn bằng ngôn ngữ lập trình và sử dụng các công cụ trên Matlab tạo nên chương trình thực hiện xử lý nhiễu trong tiếng nói trên nền Matlab.

- Thực hiện xử lý tiếng nói bằng các thuật toán: Thực hiện xử lý triệt nhiễu các file âm thanh bị nhiễu bằng chương trình đã xây dựng ở trên.

- Nhận xét kết quả sau khi thực hiện giảm nhiễu: Sau khi các file âm thanh bị nhiễu với mức độ và các loại nhiễu khác nhau đã được xử lý triệt nhiễu, cùng với các file âm thanh sạch tương ứng, ta đưa ra các kết luận nhận xét thuật toán nào thích hợp cho loại nhiễu nào, với mức độ bao nhiêu, thuật toán nào có khả xử lý nhiễu tốt hơn trong mọi trường hợp.

## 3.3 Lưu đồ thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering

Dựa vào lý thuyết đã nghiên cứu được, ta có thể tiến hành xây dựng lưu đồ hai thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering như sau:

Hình 3.2 sẽ mô tả lưu đồ thuật toán Spectral Subtraction: Tín hiệu tiếng nói đầu vào được chia thành các frame, sau đó tiến hành biến đổi FFT cho các frame. Nhập từng frame rồi sử dụng thuật toán VAD để kiểm tra các frame, nếu frame là nhiễu thì sẽ cập nhật nhiễu cho frame tiếp theo, nếu frame không có nhiễu sẽ tiến hành thực hiện trừ phổ và sử dụng hàm chỉnh lưu bán sóng. Sau khi đã xử lý hết các frame, tiến hành biến đổi IFFT và nối các frame ta sẽ thu được tín hiệu tiếng nói được tăng cường.

Hình 3.3 sẽ mô tả lưu đồ thuật toán Wiener Filtering: Tín hiệu tiếng nói đầu vào được chia thành các frame, sau đó tiến hành biến đổi FFT cho các frame. Nhập từng frame rồi sử dụng thuật toán VAD để kiểm tra các frame, nếu frame là nhiễu thì sẽ cập nhật nhiễu cho frame tiếp theo, nếu frame không có nhiễu sẽ tính chỉ số Priori SNR, tính Gain Function G, sau đó ước lượng tín hiệu sạch. Xử lý hết các frame xong, ta tiến hành biến đổi IFFT và nối các frame ta sẽ thu được tín hiệu tiếng nói được tăng cường.

Begin

Begin

Phân chia frame tín hiệu đầu vào

Phân chia frame tín hiệu đầu vào

Biến đổi FFT cho các frame

Biến đổi FFT cho các frame

Tính công suất nhiễu trung bình N ban đầu

Tính công suất nhiễu trung bình N ban đầu

I=0; Nhập frame đầu tiên

I=0; Nhập frame đầu tiên

VAD

VAD

S

S

Speechflag=0?

Speechflag=0?

Đ

Đ

Thực hiện trừ phổ

Thực hiện trừ phổ

Tính lại mức nhiễu N

Tính lại mức nhiễu N

Chỉnh lưu nửa sóng

Chỉnh lưu nửa sóng

X(:,i)=Beta*Y(:,i)

X(:,i)=Beta*Y(:,i)

I=I+1; Nhập frame tiếp theo

I=I+1; Nhập frame tiếp theo

Đ

Đ

I < Số frame

I < Số frame

S

S

Thực hiện IFFT và nối các frame

Thực hiện IFFT và nối các frame

End

End

Hình 3.2 Lưu đồ thuật toán Spectral Subtraction

Begin

Begin

Phân chia frame tín hiệu đầu vào

Phân chia frame tín hiệu đầu vào

Biến đổi FFT cho các frame

Biến đổi FFT cho các frame

Tính công suất nhiễu trung bình N ban đầu

Tính công suất nhiễu trung bình N ban đầu

I=0; Nhập frame đầu tiên

I=0; Nhập frame đầu tiên

VAD

VAD

S

S

Speechflag=0?

Speechflag=0?

Tính lại mức nhiễu trung bình

Tính lại mức nhiễu trung bình

Đ

Đ

Tính Priori SNR

Tính Priori SNR

Tính Gain Function G

Tính Gain Function G

X(:,i)=G.*Y(:,i); Tín hiệu sạch

X(:,i)=G.*Y(:,i); Tín hiệu sạch

I=I+1; Nhập frame tiếp theo

I=I+1; Nhập frame tiếp theo

Đ

Đ

I < Số frame

I < Số frame

S

S

Thực hiện IFFT và nối các frame

Thực hiện IFFT và nối các frame

End

End

Hình 3.3 Lưu đồ thuật toán Wiener Filtering

## 3.4 Thực hiện thuật toán

Ta thực hiện xử lý 4 file âm thanh:

- File âm thanh VN_nguoinoi.wav và file âm thanh VN_nguoinoi1.wav: Tín hiệu có nhiễu là tiếng ồn gây ra do đám đông nói chuyện, với các cường độ nhiễu khác nhau.

- File âm thanh VN_trang.wav và file âm thanh VN_trang1.wav: Tín hiệu có nhiễu là nhiễu trắng với các cường độ nhiễu khác nhau.

Hình 3.4 Dạng tín hiệu của file âm thanh tín hiệu sạch VN.wav

Hình 3.5 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_trang.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

b - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Wiener Filtering

Hình 3.6 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_trang.wav sau khi được tăng cường

Hình 3.7 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_trang1.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

b - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Wiener Filtering

Hình 3.8 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_trang1.wav sau khi được tăng cường

Hình 3.9 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_nguoinoi.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

b - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Wiener Filtering

Hình 3.10 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_nguoinoi.wav sau khi được tăng cường

Hình 3.11 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_nguoinoi1.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

b - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Wiener Filtering

Hình 3.12 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_nguoinoi1.wav sau khi được tăng cường

Nhận xét kết quả mô phỏng:

Sau khi nghe các file âm thanh của tín hiệu sạch, tín hiệu sau khi xử lý nhiễu, dựa trên dạng sóng của tín hiệu sạch, tín hiệu sau khi xử lý triệt nhiễu bằng hai thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering, ta có thể đưa ra một số nhận xét như sau:

- Cả hai thuật toán đều có thể xử lý triệt nhiễu tốt hơn trong môi trường có cường độ nhiễu thấp hơn (tỉ số SNR cao hơn), và xử lý tốt hơn đối với tín hiệu bị nhiễu biến đổi chậm và có phân bố đều (như nhiễu trắng).

- Hai thuật toán khi thực hiện nghe đối với các file âm thanh bị nhiễu người nói xung quanh được xử lý bằng Spectral Subtraction và Wiener Filtering thì có một số đoạn tiếng nói bị mất tín hiệu. Nguyên nhân là do các tham số của 2 thuật toán vẫn chưa tối ưu.

- Xử lý âm thanh đối với thuật toán Spectral Subtraction bị mất 1 phần của tín hiệu, thuật toánWiener Filtering không bị mất tín hiệu nhưng vẫn còn lẫn nhiễu trong tín hiệu sau khi được tăng cường.

- Cả hai thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering đều có tính hiệu quả giống nhau đối với nhiễu ở mức SNR thấp, nhưng đối với môi trường có SNR cao hơn thì thuật toán Wiener Filtering xử lý triệt nhiễu tốt hơn.

- Nhìn chung thì thuật toán Wiener Filtering xử lý triệt nhiễu tốt hơn thuật toán Spectral Subtraction.

## 3.5 Đánh giá các thuật toán xử lý tín hiệu tiếng nói

### 3.5.1 Cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá

Là hai câu thoại được ghi âm theo tiêu chuẩn của tín hiệu sạch, mỗi câu nói khoảng 3 - 4 giây (một câu tiếng Anh và một câu tiếng Việt). Nội dung của các câu đều có sự cân bằng về mặt ngữ âm nên có thể thấy được sự tác động của thuật toán lên tất cả các âm vị có thể có trong tín hiệu thoại. Các tín hiệu thoại sau đó là được cộng nhiễu vào gồm có các loại nhiễu có trong thế giới thực với các tỷ số SNR khác nhau. Như vậy ta đã có sẵn tín hiệu sạch và tín hiệu bị nhiễu theo chuẩn chung. Hai loại nhiễu được ta sử dụng là: Nhiễu xe hơi được dùng làm dữ liệu chính để xử lý và đánh giá (car noise) và nhiễu người nói xung quanh (babble noise) để kiểm tra tác động của thuật toán trong môi trường nhiễu khác với 2 mức cường độ nhiễu khác nhau.

Sau khi tăng chất lượng tiếng nói từ các tín hiệu tiếng nói bị nhiễu bằng các thuật toán đã nghiên cứu là Spectral Subtraction và Wiener Filtering, có được tín hiệu tiếng nói đã được tăng cường, ta có được cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá chất lượng của tín hiệu tiếng nói.

### 3.5.2 Đánh giá thuật toán với các hệ số dự đoán ban đầu

Trong quá tình nghiên cứu và triển khai thuật toán ta nhận thấy các thông số sau ảnh hưởng rất lớn đến thuật toán:

- NoiseMargin: là ngưỡng để nhận biết nhiễu trong VAD. Mặc định của thuật toán thì NoiseMargin sẽ là 3dB.

- IS: hệ số chỉ thời gian không có tiếng nói đầu tiên trong mỗi file âm thanh được dùng để tính toán nhiễu ban đầu. Do khi kiểm tra những đoạn im lặng ban đầu trong các file sạch ta nhận thấy rằng đối với từng file thì từ 0.1s đến 0.2s là những đoạn im lặng, ta chọn giá trị IS ở đây là 0.2s.

- Đối với thuật toán Spectral Subtraction thì có hệ số Gamma là hệ số  quyết định nhiễu sẽ được trừ theo biên độ hay năng lượng. Ta chọn giá trị  Gamma là 1 tức là thuật toán Subtraction sẽ trừ nhiễu theo biên độ. Đối với thuật toán Wiener Filtering thì ta có thêm hệ số alpha là hệ số  làm trơn trong phương pháp ước lượng tỉ số Piori SNR.

Thực hiện thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering với các thông số alpha=0.9, gamma=1, NoiseMargin=3, IS=0.2 với file âm thanh EN_xehoi.wav là tín hiệu có nhiễu xe hơi.

Hình 3.13 Dạng tín hiệu file âm thanh sạch EN.wav

Hình 3.14 Dạng tín hiệu file âm thanh EN_xehoi.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

b - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Wiener Filtering

Hình 3.15 Dạng tín hiệu file âm thanh VN_xehoi.wav sau khi được tăng cường với các hệ số dự đoán ban đầu

Sau khi kiểm tra các file đầu ra bằng phương pháp nghe thử ta có nhận xét: File đầu ra của 2 thuật toán có mức độ nén nhiễu khá cao dẫn tới mất một phần tiếng nói. Có thể dự đoán là do năng lượng của file đã xử lý lệch rất nhiều với file sạch, có thể do thuật toán tồi hoặc là năng lượng tín hiệu sạch bị nén một phần.

### 3.5.3 Tối ưu các tham số

#### 3.5.3.1 Tối ưu các tham số cho thuật toán VAD:

Thuật toán VAD là sự thăm dò hoạt động của tiếng nói, là quá trình xử lý để phân biệt khi nào có tiếng nói hoạt động, khi nào không có tiếng nói hoạt động. Thuật toán VAD đặc biệt quan trọng trong hai thuật toán ta dùng để xử lý tiếng nói, vì vậy phải cẩn thận lựa chọn các tham số thật phù hợp.

Do thuật toán VAD với các thông số đề ra là IS=0.2 và NoiseMargin=3 là chưa tối ưu nên một phần âm thanh bị ước lượng là nhiễu đã bị thuật toán nén đi dẫn tới việc mất năng lượng của phần âm thanh sạch.

Đối với thông số IS ta phải thay đổi như sau: Do đoạn im lặng trong file sạch chỉ nằm trong khoảng 0.1s đến 0.2s. Nếu ta để 0.2s sẽ là quá lớn đối với một số file nên một phần năng lượng tiếng nói trong những file này sẽ được thuật toán VAD xem là nhiễu, vì thế một phần tiếng nói sẽ bị loại bỏ. Đó là một hạn chế của thuật toán VAD được dùng trong đề tài: Giữ cứng giá trị IS (đoạn im lặng) để ước lượng nhiễu cho mọi file âm thanh là không phù hợp.

Đối với thông số NoiseMargin: Vì ta chọn mức ngưỡng để nhận biết nhiễu 3dB là khá lớn nên tương tự như giá trị IS với mức ngưỡng như vậy, một phần tín hiệu sạch sẽ bị loại bỏ do sai khác gần với nhiễu dù IS có tối ưu thế nào đi nữa. Qua thực nghiệm ta có hệ số NoiseMargin tối ưu là 2. Đó là giá trị mà tín hiệu sạch không bị ước lượng là nhiễu.

Vậy các giá trị tối tưu cho thuật toán VAD là: Hệ số IS phải điều chỉnh lại là 0.13, hệ số NoiseMargin là 2.

Sau khi thực hiện hai thuật toán với hệ số IS=0.13, hệ số NoiseMargin=2 ta thu được tín hiệu:

Hình 3.16 Dạng tín hiệu file âm thanh EN_xehoi.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

b - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Wiener Filtering

Hình 3.17 Dạng tín hiệu file âm thanh EN_xehoi.wav sau khi được tăng cường với các hệ số dự đoán chỉnh sửa

Sau khi nghe thử các file đầu ra của hai thuật toán, ta nhận thấy cả 2 thuật toán Spectral Subtraction và Wiener Filtering thật sự làm việc tốt, đã hạ được mức nhiễu của các file âm thanh, cho ra âm thanh không có nhiễu và không xảy ra hiện tượng mất âm thanh.

Nhận xét: Tổng hợp lại ta đi đến nhận xét là với hệ số hệ số IS=0.13, hệ số NoiseMargin=2 thì thuật toán VAD làm việc thật sự tối ưu cho nhiễu xe hơi. Tuy nhiên với các hệ số này thì có tối ưu cho các loại nhiễu khác hay không? Ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương.

#### 3.5.3.2 Tối ưu hệ số alpha cho thuật toán Wiener Filtering

Ta nhận thấy hệ số alpha càng lớn thì mức nhiễu bị nén càng lớn, có thể sẽ nén luôn tín hiệu sạch. Đây chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng mất âm thanh khi thực hiện thuật toán. Khi hệ số alpha nhỏ thì tác động vào file tỉ số SNR càng lớn thì càng tốt. Qua nhiều lần thử nghiệm và tham khảo, ta có thể rút ra kết luận là hệ số alpha=0.9 với hệ số IS=0.13, hệ số NoiseMargin=2 là hệ số tối ưu nhất cho tất cả trường hợp SNR khác nhau. Nó có có thể nén nhiễu không nhiều nhưng không nén luôn tín hiệu sạch, đảm bảo tín hiệu nghe tốt, nhiễu bị hạ xuống tương đối nhiều.

#### 3.5.3.3 So sánh phương pháp trừ phổ biên độ và trừ phổ công suất trong thuật toán Spectral Subtraction.

Vì thuật toán Spectral Subtraction là thuật toán trừ nhiễu nên ta có 2 cách trừ nhiễu là trừ phổ công suất và trừ phổ biên độ. Trong quá trình mô phỏng thuật toán, nếu hệ số gamma=1 thì thuật toán trừ phổ biên độ, gamma=2 thì thuật toán trừ phổ công suất. Ta thực hiện xử lý file âm thanh EN_xehoi.wav là tín hiệu âm thanh chứa nhiễu xe hơi, với các hệ sô tối ưu cho thuật toán VAD là  IS=0.13 và NoiseMargin=2.

Sau đây là kết quả dạng tín hiệu thu được khi thực hiện thuật toán Spectral Subtraction với 2 trường hợp :

Hình 3.18 Dạng tín hiệu file âm thanh EN_xehoi.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được xử lý với  hệ số gamma=1

b - Tín hiệu được xử lý với  hệ số gamma=2

Hình 3.19 Dạng tín hiệu file âm thanh EN_xehoi.wav sau khi được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

Sau khi tiến hành nghe thử file kết quả ta nhận thấy với hệ số gamma=1 tức là trừ phổ biên độ, file âm thanh nghe rõ hơn, không bị mất âm thanh. Còn với hệ số gamma=2 tức là trừ phổ công suất, tuy tín hiệu tiếng nói giảm nhiễu tốt, tuy nhiên khi nghe thấy có hiện tượng mất âm thanh.

Kết luận: Phương pháp trừ phổ biên độ đạt hiệu quả cao hơn phương pháp trừ phổ công suất. Vì vậy trong thực tế người ta thường chọn phương pháp trừ phổ biên độ hơn.

#### 3.5.3.4  Kết luận tối ưu hai thuật toán

Sau khi thực hiện và tham khảo các hệ số thử nghiệm ta chọn ra các hệ số tối ưu là:

Thuật toán VAD: hệ số IS=0,15; NoiseMargin=2.

Thuật toán Wiener Filtering: hệ số alpha=0.8.

Thuật toán Spectral Subtraction: hệ số gamma=1 (trừ phổ biên độ).

### 3.5.4 Đánh giá độ ổn định của thuật toán trong môi trường nhiễu khác

Ta tiến hành xử lý file âm thanh EN_nguoinoi.wav là file tín hiệu âm thanh sạch được cộng nhiễu người nói xung quanh với các tham số tối ưu đối với nhiễu xe hơi.

Hình 3.20 Dạng tín hiệu file âm thanh EN_nguoinoi.wav

a

a

b

b

a - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Spectral Subtraction

b - Tín hiệu được tăng cường bởi thuật toán Wiener Filtering

Hình 3.21 Dạng tín hiệu file âm thanh EN_nguoinoi.wav sau khi được tăng cường

Thực hiện nghe đối với tín hiệu đã qua xử lý thấy rằng một số file tín hiệu có những đoạn chỉ nghe được nhiễu chứ không nghe được tiếng nói. Điều này được giải thích là do nhiễu người nói có năng lượng nhiễu tương đương với năng lượng tiếng nói, trong file thì tín hiệu tiếng nói có mức năng lượng thấp hơn mức năng lượng của nhiễu nên đoạn tiếng nói đó bị trừ mất chỉ còn lại nhiễu.

Tiến hành nghe thử file đầu ra, ta thấy đối với nhiễu người nói xung quanh (babble noise) thì thuật toán Spectral Subtraction có vẻ xử lý tốt hơn thuật toán Wiener Filtering. Một số đoạn vẫn còn lẫn nhiễu vào tiếng nói, và đối với thuật toán Wiener Filtering còn xảy ra hiện tượng mất âm thanh, nguyên nhân có thể là do các thông số chưa phù hợp với nhiễu người nói.

Nhận xét chung:

- Khi đem các thông số tối ưu để xử lý nhiễu xe hơi áp dụng với nhiễu người nói xung quanh thì kết qua không tốt. Ta cần phải thay đổi các thông số phù hợp với nhiễu khác nhau.

Đối với nhiễu người nói xung quanh thì thuật toán Spectral Subtraction xử lý tốt hơn thuật toán Wiener Filtering.

KẾT LUẬN

Chất lượng tiếng nói là vấn đề rất quan trọng mà các hệ thống xử lý tín hiệu cần giải quyết. Tiếng nói luôn bị suy giảm do sự tác động của nhiễu trong môi trường xung quanh, vì vậy việc nghiên cứu và đưa ra các thuật toán để xử lý tín hiệu tiếng nói là rất cần thiết, giúp cho người nghe có thể nghe rõ và đúng những gì người nói đã nói. Nhất là trong thời đại công nghệ, khoa học kỹ thuật đang phát triển, cùng với sự đa dạng của dịch vụ truyền thông cũng như dịch vụ  viễn thông.

Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô cùng các bạn trong lớp để khóa luận được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt:

[1] Nguyễn Quốc Trung, “Xử lý tín hiệu số - tập 1”, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998

[2] Tuan V. Pham, DUT, “Speech Enhancement” Slides, Summer 2009.

Tài liệu tiếng Anh:

[3] JAE S. Lim, Member, IEEE, “Enhancement and Bandwidth Compression of Noisy Speech”, 1979.

[4] Lawrence R Rabiner and Ronald Schafer, “Digital Processing of Speech Signal”, Prentice-Hall, 1978.

[5] Pascal Scalart, IEEE “Speech Enhancement based on A Priori Signal to Noise Estimation”, 1996.

[6] Peter Vary, Rainer Martin, “Digital Speech Transmission”, Copyright © 2006.

[7] Saeed V. Vaseghi, Brunel university, UK ,“Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction 2nd Edition”, Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Ltd.

[8] Steven F.Boll, Member, IEEE, “Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Subtraction” , 1979.